Домашнее задание к ЛР №3

- Работа с блоками Simulink

В этом задании Вам предлагается разработать простейшую модель двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Напомним, что он описывается следующей системой уравнений:

Jдвφ=Mдв-Mтр-Mнагр;

Mдв=kMIя;

LяIя+RяIя=Uупр-Eпротиво;

Eпротиво=kωφ,

где

- Jдв – момент инерции вала двигателя;

- φ – угловое положение вала двигателя;

- Mдв – полезный момент, создаваемый двигателем;

- Mтр – момент трения;

- Mнагр – момент сопротивления, создаваемый нагрузкой вала двигателя;

- kM,kω – конструктивные коэффициенты момента и скорости двигателя;

- Iя – сила тока в цепи якоря (ротора) двигателя;

- Rя,Lя – активное сопротивление и индуктивность обмоток якоря соответственно;

- Uупр – напряжение управления двигателя по цепи якоря;

- Eпротиво – противоэдс, наводящееся в цепи якоря.

Для простоты будем считать, что двигатель работает в режиме холостого хода (Mнагр = 0) и момент, создаваемый в результате трения, пренебрежимо мал (Mтр=0).

Необходимо совершить следующую последовательность действий:

  - Согласно Вашему варианту домашнего задания получить исходные данные: конкретную модель двигателя и её параметры из таблицы (рис. 1);

  - С помощью формул из справочного материала к заданию пересчитать табличные данные на двигатель в параметры модели;

  - Составить структурную схему двигателя постоянного тока независимого возбуждения, пользуясь приведенными выше дифференциальными уравнениями (Uупр – вход системы, φ – выход). При этом подойдет любая структурная схема, не имеющая тривиальный вид, то есть не состоящая из одной передаточной функции. Если с этим пунктом возникнут вопросы, вы можете обратиться в интернет, однако куда полезнее будет разобраться самостоятельно;

  - Собрать полученную структурную схему в Simulink. Подать на вход единичный сигнал и проверить адекватность выхода.

  - Получить графики углового положения вала двигателя, его угловой скорости и ускорения, а также сигнала ошибки при единичном входном сигнале несколькими способами:

    - При помощи блока Scope;

    - При помощи Data Analyzer и логирования сигналов;

    - При помощи вызова Linear System Designer.

  - Повторить пункт 1.5 для линейного и квадратического входного сигнала. Сделать вывод об астатизме системы.

Справочные формулы:

kM=MномIном;

kω=Uном-RяIя.номωном;

ωном=πnном60;

Lя≈0.1JяRя2kMkω;

Вариант задания определяется по формуле:

K=i2+i+1 % 18+1,

где i – Ваш номер в журнале группы.

Рис.  1 - Параметры двигателей постоянного тока

Этому варианту соответствует двигатель (рис. 1), порядковый номер которого, считая сверху вниз, равен K.

- Работа с настройками параметров численного моделирования

В данной задаче Вы поработаете с настройкой численного моделирования: попробуете различные шаги моделирования и разные солверы на деле.

Итак, Вам предоставляется модель SolverPlayground.slx, в рамках которой реализовано решение уравнение Ван дер Поля (вики):

y-μ1-y2y+y=0

Рис.  2 - Модель SolverPlayground.slx

Модель изображена на рис. 2 и является хорошим примером для тестирования различных параметров моделирования.

Для начала, вспомним, что такое солвер. Итак, когда сборка блоков Simulink на экране завершена и нажимается кнопка “Play”, этим блокам сопоставляется собственные динамические уравнения, а всей модели – совокупность динамических уравнений всех блоков. Эта совокупность в самом простом случае приводится к системе дифференциальных уравнений вида

x=Atx+Btu,

где x – состояние модели, а u – её вход. Решением именно таких уравнений и занимаются солверы. Таким образом солвер – это некоторая реализация численного метода, решающая (интегрирующая) систему дифференциальных (а в общем случае дифференциально-алгебраических) уравнений первого порядка.

Выделяют солверы с постоянным шагом интегрирования и переменным с адаптивным шагом. Последний принимает решение о размере шага после каждого очередного в зависимости от поведения решения уравений.

В настоящем домашнем задании предлагается поиграть с выбором солвера и выбором его шага. Итак, от Вас требуется:

  - Открыть модель SolverPlayground.slx. Убедиться, что параметр mu выставлен равным 1, время моделирования равно 100, а в правом нижнем углу указан солвер ode4 (Метод Рунге Кутты 4го порядка). В поле “fixed step size” (шаг) указать 2. Попробовать запустить модель и сделать вывод;

  - Понизить шаг до уровня, при котором система успешно промоделируется до конца. Посмотреть графики и сделать вывод.

  - Открыть окно настройки конфигурации моделирования. Вместо ode4 выбрать ode1be (Обратный метод Эйлера). По очереди промоделировать систему с шагом 2 с, 1 с, 0.1 с, 0.01 с, 0.001 с. Вывести графики и сделать вывод о качестве моделирования;

Солверы с фиксированной длиной шага применяются для моделирования систем в реальном времени, когда модель Simulink встраивается в работу какой-то более сложной системы, имитируя таким образом реальное оборудование.

Попробуем поиграть с солверами с переменным шагом интегрирования. В отличие от первых, у них не указывается явно шаг моделирования, а лишь ограничивается числом сверху и снизу. Реальный же шаг выбирается исходя из параметров точности (Tolerance). Нас в первую очередь интересует параметр Relative tolerance, который показывает допустимую относительную погрешность интегрирования. Чем меньше указываем этот параметр, тем точнее будет моделирование. Итак, требуется проделать следующие шаги:

  - Выбрать солвер с переменной длиной шага ode45. Последовательно поменять параметр Relative tolerance на 1e-1, 1e-3, 1e-5. Построить графики и сделать вывод.

Наконец, познакомимся с понятием жесткости системы. Жесткость системы характеризует прямую зависимость между шагом, точностью и устойчивостью моделирования. Под устойчивостью в данном случае понимается следование численно полученной зависимости состояния от времени за реальной зависимостью. Чем больше жесткость системы, тем меньший шаг требуется для обеспечения заданной точности и сохранения устойчивости моделирования. Проведем эксперимент согласно пунктам:

  - Выбрать параметр mu равным 1e7. Указать в настройках солвер ode45 с точностью 1e-3. Запустить симуляцию и посмотреть на поведение графика y_dot. Сделать вывод. (Моделировать до конца 100 секунд не обязательно, достаточно и 5)

Перед Вами был пример жесткой системы. Именно жесткие системы характеризуются тем поведением, что Вы видели на графике производной. При моделировании жестких систем приходится мириться с недостаточной точностью в пользу устойчивости. Они достаточно часто встречаются в приложениях, поэтому был разработан ряд численных методов интегрирования жестких систем. Воспользуемся одним из них согласно ходу работы.

  - Выбрать солвер ode15s с точностью 1e-3. Промоделировать систему и сделать выводы.

Иногда возникает вопрос – а как рационально выбрать размер шага в солверах с постоянным шагом. Для этого поступают следующим образом. Проводят образцовое точное моделирование на переменном шаге. Затем выбирают солвер с постоянным шагом достаточно устойчивый для моделирования. Наконец, подбирают шаг начиная с самого большого до тех пор, пока ошибка между моделированием и образцовым моделированием не станет удовлетворительной.

Требования к отчету

В отчете по первой части привести код инициализации констант, изобразить модель двигателя. Для каждого метода получения графиков получить ряд скриншотов, по которым можно было бы определить, что Вы это сделали, и результат.

В отчете по второй части каждый запуск моделирования должен сопровождаться настройками солверов и двумя графиками с осциллографов внутри модели.

В отчетах по обоим частям если в задании написано: «Сделать вывод», то вывод должен быть сделан в письменном виде в месте, где его надо сделать.

Графики должны иметь белый фон, и при этом все линии должны быть отличимы от фона.

Если эти требования не будут удовлетворены, отчет вернется Вам в руки.